МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от ___________ г. № _______

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

На основании подпункта 5.2.56 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586;),

приказываю:

1. Утвердить методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

2. Признать утратившим силу приказ Минприроды России от 05.08.2014 N 349 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 № 34446).

Министр         Д.Н. Кобылкин

‎

Утверждены

приказом Минприроды России

от «__» _________20 г. №_____

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

I. Общие положения

1. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – Методические указания), предназначены для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный экологический надзор.

2. Методические указания устанавливают единый подход к разработке и общие требования к содержанию и оформлению проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – ПНООЛР), в котором обосновывается планируемая деятельность по образованию и обращению с отходами I-V классов опасности, образующимися в процессе осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – объекты НВОС), отнесенных I и II категорий.

3. Действие Методических указаний не распространяется на отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства).

3. Проекты нормативов образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются для каждого объекта НВОС I или II категорий.

4. Основными задачами при разработке ПНООЛР являются:

обоснование нормативов образования отходов;

обоснование запрашиваемых лимитов на размещение отходов производства и потребления для объектов НВОС I категории;

обоснование массы или объема размещаемых отходов производства и потребления для объектов НВОС II категории.

5. При обосновании лимитов на размещение отходов для объектов НВОС I категории и массы или объемов размещаемых отходов для объектов НВОС II категории учитываются следующие сведения, включаемые в ПНООЛР:

наличие на производственной территории и вместимость обустроенных мест (площадок) накопления отходов, предназначенных для формирования партии отходов с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;

имеющиеся технические возможности по обработке и (или) утилизации, и (или) обезвреживанию образующихся отходов юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем самостоятельно либо посредством передачи другим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;

наличие соответствующих установленным требованиям объектов размещения отходов, эксплуатируемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или сторонними организациями, а также имеющиеся технические возможности по размещению в них планируемого количества отходов каждого вида и класса опасности.

II. Методы определения (расчета) нормативов образования отходов

6. Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. За расчетную единицу продукции (работ, услуг) в зависимости от источника образования отходов принимается:

единица произведенной продукции, единица используемого сырья - для отходов производства;

единица расстояния (например, километр) - для отходов обслуживания транспортных средств;

единица площади - для отходов при уборке территории;

человек - для отходов, образовавшихся в жилых помещениях;

единица места - для гостиниц, столовых и других организаций и учреждений.

7. Для обоснования нормативов образования отходов используют:

технологические показатели образования отходов, содержащиеся в проектной документации, технологических регламентах, инструкциях, технических условиях, документах в области стандартизации и иных документах, регламентирующих хозяйственную или иную деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя;

удельные отраслевые нормативы образования отходов;

сведения о сроке службы материалов и изделий,

иные критерии, указывающие на утрату товаров (продукции) потребительских свойств.

8. В случае отсутствия соответствующих показателей в документах, указанных в пункте 7 Методических указаний, нормативы образования отходов могут быть обоснованы расчетным путем с применением одного из следующих методов:

расчет по материально-сырьевому балансу;

экспериментальный метод;

метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический метод).

9. При расчете нормативов образования отходов по материально-сырьевому балансу количество образующихся отходов в единицу времени определяют расчетным путем, используя следующие данные:

количество используемого сырья и материалов;

количество сырья и материалов, перешедшее в продукцию;

количество произведенной продукции;

нормы естественной убыли;

количество веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух и сбрасываемых со сточными водами.

В качестве источников исходных данных для расчета используются технологические карты, описание рецептур, технологические регламенты и другая документация, регламентирующая использование сырья и материалов, материалы учета расхода сырья и материалов, получения продукции, результаты инвентаризации источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ, источников образования отходов, данные контроля выбросов, сбросов и образования отходов. При необходимости могут быть проведены натурные замеры.

При применении метода материально сырьевого баланса норматив образования отходов рассчитывается по формуле:

,

где

- норматив образования отходов, тонн на единицу продукции;

O – расчетное значение количества отходов, образующихся за единицу времени в тоннах, рассчитанное по материально-сырьевому балансу;

q - объем продукции, выпускаемой за единицу времени.

10. Экспериментальный метод позволяет определить нормативов образования отходов на основе проведения опытных измерений в производственных условиях. Первоначально на основе статистической обработки опытных измерений массы полезного продукта, получаемого из единицы массы сырья (материалов), определяется показатель, характеризующий долю полезного продукта в единице сырья в процентах (). Исходя из значения этого показателя и данных о массе извлеченного из сырья полезного продукта (), определяется масса образования отходов () по формуле:

Норматив образования отхода на единицу произведенной продукции определяется как отношение массы образования отходов к количеству продукции, при производстве которой образуется отход.

11. Метод расчета нормативов образования отходов по фактическим объемам образования отходов (статистический метод) предусматривает расчет норматива образования отходов на основе статистической обработки информации по обращению с отходами за базовый (не менее 3-х лет) период. При этом сначала определяется удельное количество образования отходов по каждому году за рассматриваемый период. Удельное количество образования отходов исчисляется путем деления количества образовавшихся отходов на количество использованного сырья или произведенной продукции.

Норматив образования отходов определяется по формуле:

,

где

- удельное количество образованного в i-м году отхода;

T - количество лет в рассматриваемом периоде.

12. При обосновании нормативов образования отходов любым из перечисленных выше методов в соответствующих разделах ПНООЛР и/или его приложениях обязательно представление всех использованных данных с указанием источника информации. Данные могут быть представлены в табличном или текстовом виде.

III. Содержание и оформление проекта нормативов образования

отходов и лимитов на их размещение

13. ПНООЛР, разрабатываемый применительно к объектам НВОС I категории, содержит:

титульный лист (приложение № 1 к Методическим указаниям);

содержание ПНООЛР;

общие сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе;

сведения о хозяйственной и иной деятельности;

сведения об образуемых отходах;

обоснование нормативов образования отходов;

расчет максимального образования отходов производства и потребления за год;

обоснование запрашиваемых лимитов на размещение отходов производства и потребления, включающий:

-  сведения о местах (площадках) накопления отходов;

-  сведения о планируемой ежегодной обработке и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов;

-  сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания;

-  сведения о планируемом ежегодном приеме отходов от других хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания;

-  сведения о планируемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов;

-  сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего размещения;

сводные данные по образованию отходов производства и потребления и запрашиваемым лимитам на их размещение;

список использованных источников;

приложения.

14. ПНООЛР, разрабатываемый применительно к объектам НВОС II категории, содержит:

титульный лист (приложение № 1 к Методическим указаниям);

содержание ПНООЛР;

общие сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе;

сведения о хозяйственной и иной деятельности;

сведения об образуемых отходах;

обоснование нормативов образования отходов;

расчет максимального образования отходов производства и потребления за год;

обоснование массы или объема планируемых на размещение отходов производства и потребления, включающий:

-  сведения о местах (площадках) накопления отходов;

-  сведения о планируемой ежегодной обработке и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов;

-  сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания;

-  сведения о планируемом ежегодном приеме отходов от других хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания;

-  обоснование массы или объема планируемых к размещению отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов;

-  обоснование массы или объема планируемых к ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего размещения;

сводные данные по образованию отходов производства и потребления и их размещению;

список использованных источников;

приложения.

15. В разделе «Общие сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе» ПНООЛР для объектов НВОС I, II категорий содержатся:

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для юридического лица;

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

коды по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ), Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО);

вид основной хозяйственной и иной деятельности;

номера телефонов, телефакса (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии);

фамилии и инициалы руководителя юридического лица и лиц, ответственных за обращение с отходами (с указанием должностей);

перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных цехов, участков и других объектов, в том числе объектов размещения отходов), входящих в состав объекта негативного воздействия, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы;

перечень самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов, не включенных в объект негативного воздействия на окружающую среду, применительно к которому разрабатывается ПНООЛР.

16. В разделе «Сведения о хозяйственной и иной деятельности», ПНООЛР для объектов НВОС I, II категорий в текстовой форме приводится краткая характеристика и показатели хозяйственной и иной деятельности объекта негативного воздействия, в процессе которой образуются отходы.

По каждому структурному подразделению, входящему в состав объекта НВОС, информация по которым включена в ПНООЛР, представляются блок-схемы технологических процессов, включающие в виде отдельных блоков:

используемые сырье, материалы, полуфабрикаты, иное;

производственные операции (без детализации производственных процессов);

производимую продукцию (оказываемые услуги, выполняемые работы);

образующиеся отходы;

операции по обращению с отходами, включающие их сбор, накопление, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, а также по передаче отходов другим структурным подразделениям или другим хозяйствующим субъектам.

17. В разделе «Сведения об образуемых отходах» ПНООЛР для объектов НВОС I, II категорий в табличной форме приводится перечень образующихся видов отходов (приложение № 2 к Методическим указаниям).

В данном разделе указываются:

наименование вида отхода по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2011 года, регистрационный номер 22313), (далее – ФККО);

код вида отхода по ФККО;

класс опасности;

происхождение или условия образования;

агрегатное состояние и физическая форма;

состав отхода.

18 В разделе «Обоснование нормативов образования отходов» ПНООЛР для объектов НВОС I, II категорий приводится обоснование нормативов образования отходов с учетом положений раздела II настоящих Методических указаний.

Обоснование удельных показателей для каждого вида отхода оформляется в отдельном подразделе ПНООЛР данного раздела с указанием ссылки на соответствующие источники информации, а также на приложения, удостоверяющие количественные показатели.

В конце раздела представляется общий перечень образующихся отходов с указанием нормативов образования отходов (приложение № 3 к Методическим указаниям).

19. В разделе «Расчет максимального образования отходов производства и потребления за год» ПНООЛР для объектов НВОС I, II категорий приводятся расчеты годового образовании отходов производства и потребления за каждый год периода действия ПНООЛР. Расчеты годового образования отходов для каждого вида отхода оформляются в отдельном подразделе ПНООЛР. Расчеты проводятся с использованием соответствующего норматива образования отходов и плановых показателей производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. В подразделе приводятся расчеты по каждому структурному подразделению объекта негативного воздействия (если вид отходов образуется в разных подразделениях) и по объекту негативного воздействия в целом.

По результатам произведенных расчетов для каждого вида отходов определяется максимальное значение годового количества образования отходов по объекту негативного воздействия. В конце раздела представляются сводные данные о нормативах образования отходов и максимальном годовом количестве образования отходов по объекту НВОС в целом (приложение № 4 к Методическим указаниям).

20. В разделе «Обоснование запрашиваемых лимитов на размещение отходов производства и потребления» ПНООЛР для объектов НВОС I категории приводятся обоснование величины запрашиваемых лимитов на размещение отходов с учетом положений пункта 5 настоящих методических указаний.

20.1 В подразделе «Сведения о местах (площадках) накопления отходов» приводится перечень и вместимость мест (площадок, контейнеров, бункеров и других объектов) накопления отходов, предназначенных для формирования партии отходов с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам в табличном виде (приложение № 5 к Методическим указаниям).

20.2 В подразделе «Сведения о планируемой ежегодной обработке и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов» приводится обоснование количества планируемой ежегодной обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания отходов. При использовании отходов производств черных металлов IV и V классов опасности для ликвидации горных выработок в тексте раздела указывают реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект ликвидации горных выработок с использованием отходов производства черных металлов IV и V классов опасности. Количественные значения планируемой ежегодной обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов каждого вида приводятся в табличном виде (приложение № 6 к Методическим указаниям).

20.3 В подразделе «Сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания» приводятся данные о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, в табличном виде (приложение № 7 к Методическим указаниям).

20.4 В подразделе «Сведения о планируемом ежегодном приеме отходов от других хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания» приводятся данные о планируемом ежегодном приеме отходов от других хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, в табличном виде (приложение № 8 к Методическим указаниям).

20.5 В подразделе «Сведения о планируемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов» приводится обоснование планируемого ежегодного размещения отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов.

В обосновании используются результаты инвентаризации самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов, проводимой в соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 49 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.06.2010, регистрационный N 17520) с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.12.2010 № 541 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.02.2011, регистрационный N 19685).

Сведения о планируемом ежегодном размещении отходов, образующихся у хозяйствующего субъекта, на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов представляются в табличном виде (приложение № 9 к Методическим указаниям).

Сведения о планируемом ежегодном размещении отходов, принятых от других хозяйствующих субъектов, на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов представляются в табличном виде (приложение № 10 к Методическим указаниям).

20.6 В подразделе «Сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего размещения» приводятся данные о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего размещения в табличном виде (приложение № 11 к Методическим указаниям).

21. В разделе «Сводные данные по образованию отходов производства и потребления и запрашиваемым лимитам на их размещение» ПНООЛР для объектов НВОС I категории указываются перечень и количество видов отходов, планируемых к ежегодному размещению в конкретных объектах размещения отходов, в табличном виде (приложение № 12 к Методическим указаниям).

22. В разделе «Обоснование массы или объема планируемых к размещению отходов производства и потребления» ПНООЛР для объектов НВОС II категории приводятся обоснование величины планируемых к размещению отходов с учетом положений пункта 5 настоящих методических указаний.

22.1 В подразделе «Сведения о местах (площадках) накопления отходов» приводится перечень и вместимость мест (площадок, контейнеров, бункеров и других объектов) накопления отходов, предназначенных для формирования партии отходов с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам в табличном виде (приложение № 5 к Методическим указаниям).

22.2 В подразделе «Сведения о планируемой ежегодной обработке и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов» приводится обоснование количества планируемой ежегодной обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания отходов.

При использовании отходов производств черных металлов IV и V классов опасности для ликвидации горных выработок указывают реквизиты положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект ликвидации горных выработок с использованием отходов производства черных металлов IV и V классов опасности.

Сведения о планируемой ежегодной обработке и (или) утилизации, и (или) обезвреживании отходов каждого вида приводятся в табличном виде (приложение № 6 к Методическим указаниям).

22.3 В подразделе «Сведения о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания» приводятся данные о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, в табличном виде (приложение № 7 к Методическим указаниям).

22.4 В подразделе «Сведения о планируемом ежегодном приеме отходов от других хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания» приводятся данные о планируемом ежегодном приеме отходов от других хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, в табличном виде (приложение № 8 к Методическим указаниям).

22.5 В подразделе «Сведения о планируемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов» приводится обоснование планируемого ежегодного размещения отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов.

В обосновании используются результаты инвентаризации самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов, проводимой в соответствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 49 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.06.2010, регистрационный N 17520) с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.12.2010 № 541 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.02.2011, регистрационный N 19685).

Сведения о планируемом ежегодном размещении отходов, образующихся у хозяйствующего субъекта, на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов представляются в табличном виде (приложение № 9 к Методическим указаниям).

Сведения о планируемом ежегодном размещении отходов, принятых от других хозяйствующих субъектов, на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов представляются в табличном виде (приложение № 10 к Методическим указаниям).

22.6 В подразделе «Обоснование массы или объема планируемых к ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего размещения» приводятся данные о планируемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего размещения в табличном виде (приложение № 11 к Методическим указаниям).

23. В разделе «Сводные данные по образованию отходов производства и потребления и их размещению» ПНООЛР объектов НВОС II категории указываются перечень и количество видов отходов, планируемых к ежегодному размещению в конкретных объектах размещения отходов, в табличном виде (приложение № 13 к Методическим указаниям).

24. В разделе «Список использованных источников» ПНООЛР для объектов НВОС I, II категорий приводится перечень использованных источников информации с указанием авторов, издательства и года издания.

25. В раздел «Приложения» ПНООЛР объектов НВОС I, II категорий включаются:

заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтверждающих данные материально-сырьевого баланса по основному производству;

заверенные хозяйствующим субъектом копии договоров на передачу отходов иным хозяйствующим субъектам с целью их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов определенных видов и классов опасности;

карта-схема расположения самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов;

карта-схема расположения мест накопления отходов;

иные документы и материалы по усмотрению хозяйствующего субъекта.

Приложение № 1

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель юридического лица

или индивидуальный предприниматель

_________ _____________

подпись ФИО

«__» __________ 20__ г.

М.П.

ПРОЕКТ

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

(ПНООЛР)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду)

______________________________________

(категория объекта)

____________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Ответственный исполнитель

_________ _______________

подпись ФИО

местонахождение (город, населенный пункт)

год

Приложение № 2

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Сведения об образуемых отходах

| № п/п | Наименование вида отходов <1> | Код по ФККО <1> | Класс опасности | Происхождение или условия образования | Агрегатное состояние и физическая форма | Состав, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

--------------------------------

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2011 года, регистрационный номер 22313).

‎

Приложение № 3

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Нормативы образования отходов

| № п/п | Наименование вида отходов <1> | Код отхода по ФККО <1> | Класс опасности для ОС | Происхождение вида отходов | Единица измерения | Значения норматива образования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2011 года, регистрационный номер 22313).

Приложение № 4

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Сводные данные о нормативах образования отходов и максимальном годовом количестве образования отходов

| N пп | Наименование вида отходов по ФККО <1> | Код по ФККО <1> | Норматив образования отходов |  | Максимальное годовое количество образования отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2011 года, регистрационный номер 22313).

‎

Приложение № 5

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Сведения о местах (площадках) накопления отходов

| Характеристика мест накопления отходов |  |  |  | Характеристика отходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер на карте-схеме <1> | Наименование | Вместимость <2> |  | Наименование вида отхода <3> | Код по ФККО <3> | Класс опасности | Планируемое ежегодное образование отходов | Предельное количество накопления отходов |  |
|  |  | т | м3 | т |  |  | т | м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------

<1> Номер объекта на карте-схеме расположения мест накопления отходов, включающейся в раздел «Приложения» ПНООЛР.

<2> При накоплении конкретного вида отхода в нескольких местах накопления указывается суммарная вместимость.

<3> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313).

‎

Приложение № 6

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Планируемая ежегодная обработка и (или) утилизация отходов, и (или) обезвреживание отходов

| № п/п | Наименование вида отходов <1> | Код по ФККО <1> | Класс опасности | Наименование технологического процесса <2> | Планируемая ежегодная обработка и (или) утилизация отходов, и (или) их обезвреживание, тонн в год |  |  |  | Реквизиты лицензии <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | обработка | утилизация | обезвреживание | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313).

Приложение № 7

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Планируемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам

с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания

| № п/п | Наименование вида отходов <1> | Код по ФККО <1> | Класс опасности | Планируемая ежегодная передача отходов, тонн в год |  |  | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения юридического лица, которые передают отходы <2>, ИНН <3> <4> | Дата и номер договора на передачу отходов <2> | Срок действия договора <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для обработки | для утилизации | для обезвреживания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313).

<2> Данные по хозяйствующему субъекту, которому передаются отходы в целях их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, при необходимости могут быть изменены. Соответствующая информация отражается в отчете по результатам осуществления производственного экологического контроля.

<3> Идентификационный номер налогоплательщика.

<4> Указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности.

Приложение № 8

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Планируемый ежегодный прием отходов от других хозяйствующих субъектов

с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания

| № п/п | Наименование вида отходов <1> | Код по ФККО <1> | Класс опасности | Планируемый ежегодный прием отходов, тонн в год |  |  | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения юридического лица, которые передают отходы <2>, ИНН <3> <4> | Дата и номер договора на передачу отходов <2> | Срок действия договора <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для обработки | для утилизации | для обезвреживания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313).

<2> Данные по хозяйствующему субъекту, от которого принимаются отходы в целях их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, при необходимости могут быть изменены. Соответствующая информация отражается в отчете по результатам осуществления производственного экологического контроля.

<3> Идентификационный номер налогоплательщика.

<4> В случае приема отходов от населения указать территорию с которой осуществляется сбор твердых коммунальных отходов.

Приложение № 9

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Планируемое ежегодное размещение отходов, образующихся у хозяйствующего субъекта,

на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов

| N п/п | Наименование вида отходов <1> | Код по ФККО <1> | Класс опасности | Наименование и инвентарный номер объекта размещения отходов в ГРОРО <2>, номер по карте-схеме <3> | Планируемое ежегодное размещение отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год |  |  | Реквизиты лицензии <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хранение | Захоронение | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

<2> Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

<3> Номер объекта на карте-схеме расположения самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов, включающейся в раздел «Приложение» ПНООЛР.

<4> Указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Приложение № 10

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Планируемое ежегодное размещение отходов, принятых от других хозяйствующих субъектов,

на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов

| N п/п | Наименование вида отходов <1> | Код по ФККО <1> | Класс опасности | Наименование и инвентарный номер объекта размещения отходов в ГРОРО <2>, номер по карте-схеме <3> | Планируемое ежегодное размещение отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год |  |  | Реквизиты лицензии <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хранение | Захоронение | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

--------------------------------

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

<2> Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

<3> Номер объекта на карте-схеме расположения самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов, включающейся в раздел «Приложение» ПНООЛР.

<4> Указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Приложение № 11

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Планируемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам

с целью их дальнейшего размещения

| № п/п | Наименование вида отходов <1> | Код по ФККО <1> | Класс опасности | Планируемая ежегодная передача отходов, тонн в год |  |  | ФИО индивидуального предпринимателя, наименование и место нахождения юридического лица, которые передают отходы <2>, ИНН <3> <4> | Дата и номер договора на передачу отходов <2> | Срок действия договора <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для размещения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хранение | захоронение | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

--------------------------------

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313).

<2> Данные по хозяйствующему субъекту, которому передаются отходы в целях их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, при необходимости могут быть изменены.

<3> Идентификационный номер налогоплательщика.

<4> Указывается номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности.

Приложение № 12

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Сводные данные по образованию отходов производства и потребления и запрашиваемым лимитам на их размещение

| № п/п | Сведения об образовании отходов производства и потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование вида отходов по ФККО <1> | Код по ФККО <1> | Норматив образования отходов |  | Максимальное годовое количество образования отходов, тонн |
|  |  |  | Единица измерения | Величина |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 12

(продолжение)

| № п/п | Отходы, передаваемые для размещения другим индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта размещения отходов <2> | Номер объекта размещения отходов в ГРОРО <2> | Лимиты на размещение отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам, с указанием даты начала и даты окончания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | __.__.20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | __.__.20__ |
| А | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Приложение № 12

(продолжение)

| № п/п | Отходы, размещаемые на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта размещения отходов <2> | Номер объекта размещения отходов в ГРОРО <2> | Лимиты на размещение отходов, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам, с указанием даты начала и даты окончания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | __.__.20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | __.__.20__ |
| А | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313).

<2> Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).

Приложение № 13

к Методическим указаниям

по разработке проектов нормативов

образования отходов и лимитов

на их размещение, утвержденным

приказом Минприроды России

от ___________№ ____

Рекомендуемый образец

Сводные данные по образованию отходов производства и потребления и их размещению

| N п/п | Код отхода по ФККО <1> | Наименование отхода по ФККО <1> | Класс опасности отхода по ФККО <1> | Образование, т/год | Размещение на собственных объектах размещения отходов, т/год |  | Передача на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | номер объекта размещения отходов в ГРОРО <2> | количество | номер объекта размещения отходов в ГРОРО <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

<1> Наименование вида отхода и код по федеральному классификационному каталогу отходов, формируемому Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный номер 22313).

<2> Наименование и номер объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов, формируемом Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 N 792 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.11.2011, регистрационный N 22313).