УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минприроды

России

от __________ № ____

Правила разработки месторождений подземных вод

I Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1384 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на установление правил разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, правил подготовки технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, а также на согласование этих правил» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 7609).

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования к разработке месторождений (участков) питьевых, технических, минеральных, теплоэнергетических и промышленных подземных вод (далее - ПВ), расположенных на территории Российской Федерации, и предназначены для использования Федеральным агентством по недропользованию, его территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования (в отношении участков недр местного значения), пользователями недр, иными органами и организациями.

1.3. Настоящие Правила применяются в случаях добычи ПВ при разработке месторождения (участка) ПВ, а также вод, попутно добываемых при разработке месторождений (участков) полезных ископаемых, не относящихся к ПВ.

1.4. Проектная документация на разработку месторождений (участков) ПВ, предусмотренная подпунктом «в» пункта 9 и пунктом 91 Положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. № 118 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1100; 2020, № 2, ст. 169) (далее – Положение 
о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами), согласованная и утвержденная пользователем недр в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» «О недрах» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 2020, № 24, ст. 3753) (далее – Закон Российской Федерации «О недрах») 
до дня вступления в силу настоящих Правил, действует до окончания срока 
их действия.

II. Добыча подземных вод

2.1. Добыча ПВ на месторождении (участке) разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов в порядке, предусмотренном Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых 
и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 февраля 2005 г. № 69 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 651; 2020, № 2, ст. 169) (далее - Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение), и постановки запасов ПВ данного месторождения (участка) на государственный баланс запасов полезных ископаемых.

2.2. Добыча ПВ допускается на месторождении (участке) с запасами, отнесенными по условиям возможности их использования к категории балансовых.

2.3. Добыча ПВ может осуществляться на месторождении (участке), отнесенном по степени изученности к группе:

а) разведанных;

б) оцененных, в случае реализации на данном месторождении (участке) опытно-промышленной эксплуатации (далее - ОПЭ).

2.4. Проведение ОПЭ месторождения (участка) ПВ осуществляется в целях уточнения основных геолого-гидрогеологических условий месторождения (участка), фильтрационных и емкостных свойств продуктивного водоносного горизонта (комплекса), производительности водозабора, обоснования проведения выполнения бурения и опробования скважин различного назначения, с целью подтверждения (или корректировки) сведений о количестве и качестве ранее оцененных запасов.

2.5. Необходимость проведения ОПЭ определяется по результатам государственной экспертизы запасов ПВ или экспертизы проекта разведки месторождения (участка) ПВ в порядке, предусмотренном Порядком проведения экспертизы проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски 
и оценку месторождений полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 490 (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.06.2018).

2.6. Реализация ОПЭ осуществляется в соответствии с проектом водозабора (при пользовании недрами для разведки и добычи питьевых и технических ПВ) или проектом опытно-промышленной разработки месторождения (участка) 
(при пользовании недрами для геологического изучения, разведки и добычи минеральных, теплоэнергетических и промышленных ПВ, осуществляемых 
по совмещенной лицензии).

2.7. После завершения разведки и (или) ОПЭ пользователь недр представляет в орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственной экспертизы запасов ПВ, подсчет запасов ПВ для проведения государственной экспертизы в порядке, предусмотренном Положением о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение.

2.8. Проектная документация на разработку месторождений (участков) ПВ подготавливается в соответствии с результатами государственной экспертизы запасов этих месторождений (участков).

III. Технические проекты разработки (эксплуатации) месторождений (участков) подземных вод

3.1. Разработка месторождений (участков) ПВ (за исключением добычи ПВ, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) осуществляется на основании проектной документации, указанной в пункте 3.2 настоящих Правил.

3.2. К проектной документации, на основании которой осуществляется разработка месторождений (участков) ПВ, относятся:

а) при пользовании недрами для добычи питьевых и технических ПВ – проект водозабора;

б) при пользовании недрами для геологического изучения, разведки и добычи минеральных, теплоэнергетических и промышленных ПВ, осуществляемых 
по совмещенной лицензии:

проект опытно-промышленной разработки месторождения (участка);

технологическая схема разработки месторождения (участка) и дополнения 
к ней;

проект разработки месторождения (участка) и дополнения к нему.

3.3. Проектная документация на добычу ПВ для собственных производственных и технологических нужд при осуществлении пользователями недр разведки и добычи иных видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии для геологического изучения, разведки и добычи иных видов полезных ископаемых в границах предоставленных им участков недр, согласовывается 
в составе проектной документации на разработку соответствующего вида полезного ископаемого или в виде самостоятельного проекта.

IV. Разработка (эксплуатация) месторождения (участка)

4.1. В проектную документацию на разработку месторождений (участков) ПВ включаются:

а) мероприятия по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

б) мероприятия по рациональному использованию и охране недр;

в) мероприятия по обеспечению требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами;

г) информация о сроках и условиях выполнения работ по консервации и (или) ликвидации скважин, иных подземных сооружений, а также рекультивации земель.

д) проектные решения в отношении выбора конструкций эксплуатационных скважин, технологий производства буровых работ и оборудования водоприемной части скважин;

е) проектные решения в отношении выбора контрольно-измерительной аппаратуры для обеспечения ведения мониторинга ПВ;

ж) проектные решения по схеме работы водозабора;

з) технологические (инженерные) решения работы водозабора (режим работы);

и) экономическое обоснование проектных и технологических решений.

При необходимости в проектную документацию могут вноситься изменения 
с учетом изменившихся (или планируемых изменений) условий эксплуатации месторождения (участка).

4.2. Месторождение (участок) ПВ, отнесенное по результатам государственной экспертизы их запасов по степени изученности к группе разведанных (или оцененных, в случае реализации на данном месторождении (участке) ОПЭ) и на котором начата добыча ПВ в соответствии с проектной документацией на разработку месторождения (участка) ПВ, согласованной 
и утвержденной в соответствии с Положением о подготовке, согласовании 
и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, считается введенным в разработку (эксплуатацию).

- V. Допустимые отклонения показателей при разработке месторождения (участка) подземных вод

5.1. Показателями, характеризующими выполнение пользователем недр обязанностей, установленных пунктом 2 части 2 статьи 22 Закона Российской Федерации «О недрах», в части обеспечения соблюдения требований проектной документации на разработку месторождений (участков) ПВ, являются:

а) среднегодовые уровни добычи ПВ, теплоносителя 
(для теплоэнергетических вод) и полезных компонентов (для промышленных вод), утвержденные по месторождению (участку) ПВ;

б) динамические уровни ПВ;

в) нагрузка на конкретную эксплуатационную скважину;

г) устьевые давления;

д) фонд эксплуатационных скважин;

е) конструкции эксплуатационных скважин;

ж) качество (химический и газовый составы) ПВ в соответствии с целевым назначением ПВ;

з) технические и технологические решения по использованию теплоэнергетического потенциала (для теплоэнергетических вод) или 
по извлечению и переработке полезных компонентов (для промышленных вод);

и) объемы сброса отработанного (использованного) природного теплоносителя или промышленных вод;

к) потери (для теплоэнергетических, минеральных и промышленных вод).

5.2. Допускается отклонение показателя среднегодового объема добычи ПВ 
в сторону его уменьшения от установленных в проектной документации 
на разработку месторождения (участка) ПВ.

5.3. В случае отклонения показателей разработки, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, либо превышения допустимых отклонений, установленных пунктом 5.2 настоящих Правил, пользователю недр необходимо подготовить новую проектную документацию на разработку месторождения (участка) ПВ.

5.4. Пользователь недр осуществляет самостоятельный анализ разработки (эксплуатации) месторождения (участка) ПВ и выполнения проектных решений, технологических показателей разработки месторождения (участка) ПВ, рационального использования и охраны ПВ от загрязнения.

5.5. Соблюдение пользователем недр установленных настоящими Правилами допустимых отклонений среднегодового объема добычи ПВ определяется данными на конец календарного года.

VI. Требования к скважинам при разработке (эксплуатации) месторождения участка (недр) подземных вод

6.1. Назначение скважин.

6.1.1. Поисковая скважина предназначена для определения общих геолого-гидрогеологических условий, выполнения комплекса поисково-оценочных работ 
на участке недр. Допускается использование поисковых скважин в пределах границ месторождения (участка) ПВ, предоставленного в пользование.

6.1.2. Разведочная скважина предназначена для уточнения геологического строения и гидрогеологических условий, опробования продуктивного водоносного горизонта (комплекса), определения его гидрогеологических параметров 
и качественного состава ПВ на участке недр. Допускается использование разведочных скважин в пределах границ месторождения (участка), предоставленного в пользование.

6.1.3. Разведочно-эксплуатационная скважина предназначена для определения геологического строения и гидрогеологических условий, параметров продуктивного водоносного горизонта (комплекса), его гидрогеологических параметров 
и качественного состава ПВ на участке недр, и последующей эксплуатации разведанного месторождения (участка) ПВ.

6.1.4. Эксплуатационная скважина предназначена для добычи ПВ.

6.1.5. Резервная скважина является дублирующей скважиной по отношению 
к действующим эксплуатационным скважинам и предназначена для оперативного использования на случай выхода основной скважины из эксплуатации. 
Для одиночных и групповых водозаборов наличие резервных скважин является обязательным условием перехода к разработке (эксплуатации) месторождения (участка) ПВ. Количество резервных скважин обосновывается пользователем недр 
в проектной документации на разработку месторождения (участка) ПВ.

6.1.6. Наблюдательная скважина предназначена для ведения режимных наблюдений за уровнем и качественным составом ПВ на месторождениях (участках) на действующих водозаборах и водозаборах, требующих переоценки запасов, 
на стадиях разработки (эксплуатации) и опытно-промышленной эксплуатации месторождения (участка) ПВ. Количество и местоположение наблюдательных скважин обосновываются пользователем недр в проектной документации 
на разработку месторождения (участка) ПВ.

6.2. Требования к конструкции и опробованию гидрогеологических (в том числе эксплуатационных) скважин на месторождениях (участках) ПВ обосновываются в проектной документации на бурение гидрогеологических скважин, где должны быть указаны:

а) способ бурения и крепления ствола скважины;

б) сведения о затрубной цементации с указанием используемых материалов;

в) конструкция скважины: глубина, диаметры обсадных и фильтровых колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемного оборудования и оголовка скважины;

г) виды и объемы исследований и опробования (геофизические исследования, опытно-фильтрационные работы, гидрохимическое опробование, специальные исследования). Для поисковых и разведочных скважин, при необходимости, определяются интервалы отбора керна;

д) тип контрольно-измерительного оборудования, рекомендуемого 
в использовании при эксплуатации водозабора;

е) ответственность за соблюдение проектов и качество бурения скважин возлагается на пользователя недр;

ж) бурение скважины считается законченным после выполнения всех работ, предусмотренных рабочим проектом на бурение скважины.

6.3. Требования к ремонту скважин.

6.3.1. Пользователь недр обязан следить за техническим состоянием эксплуатационных, резервных и наблюдательных скважин и проводить ежегодные плановые проверки технического состояния эксплуатационных, резервных 
и наблюдательных скважин.

6.3.2. Пользователь недр обеспечивает своевременное проведение ремонтных работ скважин.

6.3.3. В случае невозможности проведения ремонтных работ скважин или при возникновении риска загрязнения окружающей среды (в том числе, неконтролируемые выпуски ПВ на поверхность рельефа или в смежные водоносные горизонты), пользователь недр осуществляет ликвидацию скважины.

VII. Обеспечение качества воды (водоподготовка) на месторождениях (участках) подземных вод

Пользователь недр осуществляет использование добытых ПВ в соответствии 
с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами (при пользовании недрами для разведки и добычи питьевых и технических ПВ) и техническими условиями.

VIII. Требования к документации при разработке месторождения (участка) подземных вод

8.1. Проектная документация на разработку месторождения (участка) ПВ разрабатывается с учетом:

а) заключения экспертизы проекта геологического изучения или разведки участка недр;

б) заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр;

в) проекта зон санитарной охраны водозабора (в случае его наличия).

IX. Мероприятия по охране подземных водных объектов

9.1. При разработке месторождений (участков) ПВ осуществляются следующие мероприятия по охране подземных водных объектов:

а) мероприятия по предотвращению поступления загрязняющих веществ 
в подземные воды;

б) мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, засорения ПВ 
и истощения их запасов;

в) наблюдение за химическим, микробиологическим и радиационным состоянием ПВ;

г) наблюдение за уровенным режимом ПВ;

д) определение объемов добычи (извлечения) ПВ из подземных водных объектов.

Указанные в настоящем пункте мероприятия по охране подземных водных объектов осуществляются пользователями недр в соответствии с Правилами охраны подземных водных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г. № 94 «Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 8, ст. 1115; 2020, № 1, ст. 31).

9.2. Мероприятия, указанные в пункте 9.1 настоящих Правил, разрабатываются в составе проектной документация на разработку месторождений (участков) ПВ.

9.3. Результаты реализации мероприятий по охране подземных водных объектов ежегодно в срок до 25 февраля представляются пользователем недр 
в систему государственного мониторинга состояния недр.

X. Завершение разработки (эксплуатации) месторождения (участка) подземных вод

10.1. Предприятия по добыче ПВ подлежат ликвидации или консервации при прекращении (в том числе досрочном) права пользования недрами.

10.2. При ликвидации и консервации предприятия по добыче ПВ геологическая, маркшейдерская и иная документация пополняется на момент завершения работ и направляется пользователем недр на хранение в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а в отношении участков недр местного значения – также в фонды геологической информации соответствующих субъектов Российской Федерации.