МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И ПОДАЧЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ СТОЧНЫХ ВОД В ОРГАНИЗАЦИЮ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА

Порядок подачи декларации о составе и свойствах сточных вод определен разделом VIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения (далее – ПХВВ).

Что такое декларация и зачем она нужна?

Декларация характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения (далее – ЦСВ) и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока ее действия. Декларация подается абонентами в целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод.

Кто обязан подавать декларацию?

Абоненты, объем сбрасываемых сточных вод у которых в среднем составляет 30 м3/сут и более по всем канализационным выпускам с одного объекта. Среднесуточный объем сточных вод определяется за период с 1 июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного года. Иные абоненты вправе подать декларацию в организацию водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организация ВКХ).

Кто освобожден от подачи декларации?

- абоненты, имеющие самостоятельные выпуски в ЦСВ, при этом среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод составляет менее 30 м3 в сутки суммарно по всем выпускам;

- абоненты, являющиеся товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

- абоненты, для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод может быть осуществлен от сточных вод иных абонентов.

Сроки подачи и рассмотрения декларации.

Декларация на очередной год подается в организацию ВКХ до 1 ноября предшествующего года. Например, срок подачи декларации на 2021 год – до 01.11.2020.

Срок действия декларации: определяется по заявке абонента, не может быть менее одного года.

Договором водоотведения определены сроки подачи новыми абонентами первичной декларации, а именно – не позднее 6 месяцев со дня заключения абонентом с организацией ВКХ договора водоотведения. Например, дата заключения договора водоотведения 31.03.2020, срок подачи декларации на 2020 год – не позднее 30.09.2020.

Организация ВКХ рассматривает поданную абонентом декларацию в течение 15 рабочих дней с даты ее получения и в письменном виде сообщает абоненту о принятии декларации для осуществления контроля либо возвращает абоненту декларацию с указанием причин отказа в ее принятии.

Подача корректирующей декларации.

После подачи декларации абонент вправе ежемесячно вносить в нее изменения.

Измененная декларация действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такая декларация была принята для осуществления контроля организацией ВКХ.

Пример: корректирующая декларация подана абонентом в организацию ВКХ 31.08.2020. Декларация принята организацией ВКХ для обеспечения контроля

18.09.2020, соответственно срок действия корректирующей декларации устанавливается с 01.10.2020.

Что содержит декларация?

- сведения об абоненте (полное и сокращенное наименование абонента, реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение, сведения об объектах абонента);

- фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах и фактические показатели свойств сточных вод, отводимых (планируемых к отведению) абонентом в ЦСВ;

- схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения в ЦСВ и контрольных канализационных колодцев;

- иные сведения, указанные в форме декларации.

Форма декларации регламентирована Приложением 1(1) ПХВВ.











Пакет документов, подаваемый с декларацией:

декларация в двух экземплярах;

сопроводительное письмо;

копии  протоколов  аналитических  измерений  проб  сточных  вод,  выполненных

аккредитованной лабораторией по поручению абонента;

схема внутриплощадочных канализационных сетей объекта абонента с указанием

колодцев присоединения к ЦСВ и канализационных колодцев, предназначенных

для контроля состава и свойств сточных вод, заверенная печатью абонента (при

наличии) и подписью его представителя;

копия	доверенности	лица,	уполномоченного	на	подписание	декларации	по

доверенности (при необходимости).

Как можно подать декларацию?

Декларацию можно подать несколькими способами:

- Лично в адрес предприятия.

- Отправить почтой по адресу предприятия.

Декларируемые загрязняющие вещества и показатели.

Загрязняющие вещества и показатели общих свойств сточных вод, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод и по которым в декларации указываются фактические концентрации загрязняющих веществ и показатели свойств сточных вод, определяются:

- приложением 5 ПХВВ (для общесплавной и бытовой централизованных систем водоотведения – 30 показателей).

Декларация может предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций, нормативов состава сточных вод, но не может предусматривать сброс веществ, материалов и отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу.

При наличии нескольких канализационных выпусков в ЦСВ в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков.

Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются абонентом путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску абонента, выполненных по поручению абонента аккредитованной лабораторией. Значения определяются в интервале от минимального до максимального значения, при этом в обязательном порядке:

- учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод организацией ВКХ. Фактические концентрации и фактические свойства сточных вод не должны быть ниже минимального значения, определенного по результатам контроля, проводимого организацией ВКХ;

- исключаются значения запрещенного сброса;

- не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод, не допускается указание значений фактических концентраций и фактических свойств сточных вод путем указания интервала таких значений, а также указание таких значений с точностью, превышающей 6 знаков после запятой.

  - случае, если абонентом в декларации указаны фактические концентрации или фактические показатели с грубым превышением максимально допустимых значений показателей и концентраций, то такой абонент обязан утвердить план по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод по согласованию с организацией ВКХ.

Пример: Абонент осуществляет сброс сточных вод в хозяйственно - бытовую централизованную систему водоотведения. По результатам контроля абонента организацией ВКХ за 2 предшествующих года минимальная фактическая концентрация алюминия составила 4,5 мг/дм3. По результатам серии анализов аккредитованной лаборатории, выполненных по поручению абонента, фактическая концентрация алюминия находится в интервале от 3,5 до 17 мг/дм3. При таких условиях фактическая концентрация алюминия в декларации не может быть ниже 3,5 мг/дм3 и выше 17 мг/дм3. В случае указания в декларации алюминия в концентрации 17 мг/дм3, что является грубым превышением, абонент обязан утвердить план по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод и направить его на согласование в организацию ВКХ.

  - каких случаях организация ВКХ в праве отказать абоненту в приеме декларации?

Основания для отказа организации ВКХ в принятии декларации:

- отсутствие сведений или документов, указанных в форме декларации;

- несоответствие сведений, указанных в пунктах 1-5 формы декларации, примечаниях и приложениях к ней, действительности;

- указание в декларации нулевых значений фактических концентраций или фактических свойств сточных вод либо значений фактических концентраций или фактических свойств сточных вод ниже минимального значения, определенного по результатам, полученным за предшествующие 2 года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией ВКХ;

- указание фактических значений не для всех загрязняющих веществ или показателей общих свойств сточных вод;

- подача абонентом декларации позднее 1 ноября года, предшествующего году, на который подается декларация (за исключением случаев создания юридического лица или индивидуального предпринимателя позднее указанной даты, а также заключения договора водоотведения, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения позднее указанной даты);

- подача абонентом декларации в отношении объектов, для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

Вернемся к предыдущему примеру. В случае указания абонентом в декларации фактической концентрации алюминия 3,5 мг/дм3, либо отсутствия данного показателя в перечне загрязняющих веществ или фактической концентрации по нему в декларации, является основанием для отказа в принятии декларации организацией ВКХ.

Еще один пример. В соответствии с договором водоотведения абонентом осуществляется сброс сточных вод в ЦСВ по 3-м канализационным выпускам, при этом в представленной в организацию ВКХ декларации состав и свойства сточных вод указаны только по 2-м выпускам. В соответствии с требованиями ПХВВ состав и свойства сточных вод должны быть указаны абонентом в декларации по каждому канализационному выпуску в ЦСВ, указание состава и свойств сточных вод не для всех выпусков является основанием для отказа в принятии декларации.

      - каких случаях декларация прекращает свое действие?

  - Выявление в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод организацией ВКХ превышения нормативов состава сточных вод или максимальных допустимых значений показателей и концентраций по веществам, не указанным абонентами в декларации;

  - Выявление 2 раза в течение календарного года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией ВКХ, фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента по одному и тому же показателю, превышающих в 2 раза и более значение соответственно фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод абонента, заявленное абонентом в декларации.

    - этом случае информация о необходимости корректировки декларации дополнительно направляется абонентам в уведомлениях о результатах отбора проб сточных вод.

  - Принятие нормативного правового акта об установлении либо корректировки (в части перечня загрязняющих веществ) нормативов состава сточных вод.

Срок внесения изменений абонентом в декларацию по пп.1-2 – 3 месяца со дня уведомления организацией ВКХ, по п.3 – 3 месяца с даты опубликования нормативного правого акта. Если изменения в декларацию не были внесены в установленные сроки, ее действие прекращается.

  - Подача абонентом в отношении соответствующих объектов новой декларации (в этом случае декларация прекращает действие с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором новая декларация была принята для осуществления контроля организацией ВКХ).

Если абонент не подал декларацию в организацию ВКХ

- случае отсутствия у абонентов, обязанных подавать декларацию, поданной в установленном порядке декларации, действующей на дату отбора проб сточных вод, к плате таких абонентов за негативное воздействие на работу ЦСВ дополнительно применяется повышающий коэффициент 2.

Необходимо помнить, что абонентам с объемом водоотведения менее 30 м3/сут.

ПХВВ предусмотрен упрощенный порядок начисления платы:

- за негативное воздействие на работу ЦСВ в размере 0,5 тарифа за услуги канализации всем категориям абонентов или 2,5 тарифа за услуги канализации для объектов абонентов при сбросе поверхностных сточных вод с территории строительных площадок;

- за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод абонентам в размере 2-х тарифов за услуги канализации (категориям абонентов, определенных п.167 ПХВВ).

При наличии декларации плата за негативное воздействие и сброс сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод всем абонентам начисляется на основании декларации с учетом результатов отборов проб организации ВКХ (при их наличии).

Как нужно заполнять декларацию?

Ниже приведен пример как нужно заполнять декларацию:

|  |  |  |  |  |  | заполняется Водоканалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декларация принята для контроля | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 9 |
|  |  | день |  |  |  |  | месяц |  |  |  |  | год |  |  |  |

СГМУП «Горводоканал»

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Зарегистрирована за N	заполняется Водоканалом при принятии декларации

(ф.и.о., должность работника организации, осуществляющей водоотведение,

подпись)

Вид документа (нужное отметить):

| ПЕРВИЧНЫЙ | заполняется абонентом |
| --- | --- |

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ	Х

абонентом указывается год, на который подается декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ

- составе и свойствах сточных вод на 2021 год (с приложениями на____листах)

приложениями являются схема и

доверенность (при ее наличии)

| 1. Полное и сокращенное наименование абонента |  | Компания с ограниченной ответственностью |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Энергия» (КОО «Энергия») |  |  |
|  |  | наименование должно соответствовать |  |  |
|  |  | наименованию абонента, указанному в договоре |  |  |

| 2. | Фактический адрес объекта |  | 628422, г.Сургут ХМАО-Югра, пр. Набережный, д.110 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | адрес должен соответствовать адресу объекта, по которому подается |  |  |  |  |  |
|  |  |  | декларация, должен корреспондироваться с адресом, указанным в |  |  |  |  |  |
|  |  |  | договоре |  |  |  |  |  |
| 3. | Реквизиты договора, на основании которого осуществляется водоотведение: договор N 299-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| от _10.01.2017г._______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указываются реквизиты договора с Водоканалом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя абонента |  |  |  |  | генеральный директор И.И. Иванов |  |  |

Ф.И.О. (полностью), должность, реквизиты доверенности лица, уполномоченного на подписание по доверенности

Сергеев Сергей Сергеевич, главный инженер, доверенность от 10.01.2020 №125

заполняется в случае, когда декларация подписывается лицом, уполномоченным на подписание по доверенности (например, главным инженером)

Контактный телефон, факс и адрес электронной почты абонента

Тел. 1234567, факс 9876543, e-mail:abcd@mail.ru

- Код организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Например, 35.22

Виды деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

- Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента

Фактические концентрации указываются абонентом на основании протоколов анализов проб сточных вод, выполненных по поручению абонента аккредитованной лабораторией с учетом результатов анализов проб сточных вод Водоканала за 2 предшествующих года (при наличии последних) по каждому канализационному выпуску. Пример определения фактической концентрации изложен в разделе «Декларируемые загрязняющие вещества и показатели».

| N п/п | Наименование |  |  |  | Единица измерения | Фактическая концентрация i-го загрязняющего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вещества или показателя |  |  |  |  | вещества или фактический показатель свойств |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сточных вод абонента |  |  |
|  | Канализационный выпуск N 1 (технологическая зона водоотведения – |  |  |  |  |  |  | например, центральная станция |  |
|  | аэрации) |  | номер выпуска и технологическая зона указываются как в договоре в акте разграничения |  |  |  |  |  |  |
|  | балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предположим, что водоотведение сточных вод по выпуску №1 осуществляется абонентом в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | централизованную общесплавную систему водоотведения, тогда перечень показателей на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выпуске №1 будет следующим: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 2 | БПК5 |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 3 | ХПК |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 4 | Азот общий |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 5 | Фосфор общий |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 6 | Нефтепродукты |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 7 | Хлор и хлорамины |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 8 | Соотношение ХПК:БПК5 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 9 | Фенолы |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 10 | Сульфиды |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 11 | Сульфаты |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 12 | Хлориды |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 13 | Алюминий |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 14 | Железо |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 15 | Марганец |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 16 | Медь |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 17 | Цинк |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |
| 18 | Хром общий |  |  |  | мг/дм3 |  |  |  |  |

| 19 | Хром шестивалентный | мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 20 | Никель | мг/дм3 |
| 21 | Кадмий | мг/дм3 |
| 22 | Свинец | мг/дм3 |
| 23 | Мышьяк | мг/дм3 |
| 24 | Ртуть | мг/дм3 |
| 25 | Водородный показатель (рН) | единиц |
| 26 | Температура | 0С |
| 27 | Жиры | мг/дм3 |

- Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол,

|  |  | этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, | мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пропанол-2 – по сумме ЛОС) |  |  |  |
|  | 29 | СПАВ (неионогенные) | мг/дм3 |  |  |
|  | 30 | СПАВ (анионные) | мг/дм3 |  |  |
|  |  | Канализационный выпуск 2 (технологическая зона водоотведения – |  |  | ) |
|  |  | предположим, что водоотведение сточных вод по выпуску №2 осуществляется абонентом в |  |  |  |
|  |  | централизованную ливневую систему водоотведения, тогда перечень показателей на выпуске №2 |  |  |  |
|  |  | будет следующим: |  |  |  |
|  | 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |  |
|  | 2 | БПК5 | мг/дм3 |  |  |
|  | 3 | Азот аммонийный | мг/дм3 |  |  |
|  | 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  |  |
|  | 5 | Сульфиды | мг/дм3 |  |  |
|  | 6 | Сульфаты | мг/дм3 |  |  |
|  | 7 | Хлориды | мг/дм3 |  |  |
|  | 8 | Водородный показатель (рН) | единиц |  |  |
|  | 9 | Температура | 0С |  |  |

Примечания:

- Значение фактической концентрации i-го загрязняющего вещества или фактического показателя сточных вод абонента определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

- Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод характеризуют состав и свойства сточных вод, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения и значения которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Фактические концентрации могут содержать превышения нормативов состава сточных вод и максимально допустимых значений показателей и концентраций по перечню, приведенному в приложении N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения , утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". Указанный перечень загрязняющих веществ не может предусматривать вещества, материалы, отходы и (или) сточные воды, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения.

| 3. | Наличие локальных очистных сооружений |  | да/нет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Год постройки локальных очистных сооружений |  | указывается при наличии очистных сооружений |  |  |  |
| 5. | Состав локальных очистных сооружений |  | указывается при наличии очистных сооружений |  |  |  |

- Среднесуточный  фактический  объем  сбрасываемых  сточных  вод  за  истекший  календарный  год

_________ м/сут.

К декларации прилагаются:

схема внутриплощадочных канализационных сетей объекта абонента с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод, заверенная печатью абонента (при наличии) и подписью его представителя (приложение N 1 );

копия доверенности лица, уполномоченного на подписание декларации по доверенности (при наличии).

Срок действия декларации (заполняется Водоканалом, определяется по заявке абонента, не может быть менее одного года):

Начало

"____" _________________ 20___

г.

Окончание

"____" _________________ 20___

г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

| Представитель абонента |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  | Сергеев Сергей Сергеевич |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактный телефон представителя абонента |  |  |  | 3332255 |  |  |  |  | . |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |